浅谈学校计算机的网络管理和维护

广西桂林市临桂县中等职业技术学校 李文杰

【摘 要】 随着时代的发展,局域网越来越普及。保障电脑不受外来信息的干扰,同时要加强网络管理,确保网络安全运行。计算机系统和网络维护尤为重要。本文介绍了局域网计算机网络安全的维护措施,给计算机网络工作人员有一定的帮助。

【关键词】 网络管理技术网络系统；安全维护

随着网络技术和应用的不断发展,人们对网络的依赖程度将越来越大,用户已不再满足于网络连通性的要求,他们希望以更快的速度、更高的质量、更好的安全性访问网络。但是,随着网络用户数量的不断壮大,为网络的日常管理与维护带来巨大的挑战。为了维护日益庞大的网络系统的正常工作,保证所有网络资源处于良好的运行状态,必须有相应的网络管理系统进行支撑。如果电脑不注意防护,感染病毒,轻的丢失文件,电脑运行速度变慢,严重的会导致网络瘫痪，网络管理系统中技术革新就显得尤为重要，只有新技术不断推陈出新，才能使网络管理系统不断向前发展。

一、 网络管理软件技术热点

网络管理系统多年的发展,目前网络管理软件技术的热点有以下几个方面:

1、 开放性 随着用户对不同设备进行统一网络管理的需求日益迫切,各厂商也在考虑采用更加开放的方式实现设备对网管的支持。

2、 综合性 通过一个控制和操作台就可提供对各个子网的透视、对所管业务的了解及提供对故障定位和故障排除的支持,也就是通过一个操作台实现对互联的多个网络的管理。此外,网络管理与系统管理正在逐渐融合,通过一个平台、一个界面,提供对网络、系统、数据库等应用服务的管理功能。

3、 智能化 现代通信网络的迅速发展,使网络的维护和操作越来越复杂,对操作使用人员提出了更高的要求。而人工维护和诊断往往花费巨大,而且对于间歇性故障无法及时检错排除。因此人工智能技术适时而生,用以作为技术人员的辅助工具。

4、 安全性 对于网络来说,安全性是网络的生命保障,因此网管软件的安全性也是热点之一。除软件本身的安全机制外,目前很多网管软件都采用SNMP协议,普遍使用的是SNMP v l、SNMPv2,但现阶段的SNMP v l、SNMPv2协议对于安全控制还较薄弱,也为后续的SNMP协议发展提出挑战。

5、 基于Web的管理 基于Web的管理以其统一、友好的界面风格,地理和系统上的可移动性及系统平台的独立性,吸引着广大的用户和开发商。而目前主流的网络管理软件都提供融合Web技术的管理平台。

二、计算机病毒的防御

防御计算机病毒应该从两个方面着手,首先应该加强内部网络管理人员以及使用人员的安全意识,使他们能养成正确上网、安全上网的好习惯。再者,应该加强技术上的防范措施,如使用高技术防火墙、使用防毒杀毒工具等。具体做法如下。

1.设置权限及口令

很多计算机系统常用口令来控制对系统资源的访问,这是防病毒进程中,最容易和最经济的方法之一。网络管理员和终端操作员根据自己的职责权限,选择不同的口令,对应用程序数据进行合法操作,防止用户越权访问数据和使用网络资源。在选择口令应注意,必须选择超过6个字符并且由字母和数字共同组成的口令;操作员应定期变一次口令;不得写下口令或在电子邮件中传送口令。通常简单的口令就能取得很好的控制效果,因为系统本身不会把口令泄露出去。但在网络系统中,由于认证信息要通过网递,口令很容易被攻击者从网络传输线路上窃取,所以网络环境中,使用口令控制并不是很安全的方法。

2.软件的安装采用集中管理

在网络上,软件的安装和管理方式是十分关键的,它不仅关系到网络维护管理的效率和质量,而且涉及到网络的安全性。好的杀毒软件能在几分钟内轻松地安装到组织里的每一个NT服务器上,并可下载和散布到所有的目的机器上,由网络管理员集中设置和管理,它会与操作系统及其他安全措施紧密地结合在一起,成为网络安全管理的一部分,并且自动提供最佳的网络病毒防御措施。

三、熟悉网络维护的内容

1、熟悉网络设备

需要明确网络设备的性能、作用、基本设置以及维护方法。熟悉尾纤的光接口类型,常用的有接光纤收发器的SC,也有接交换机光模块的LC,接光终端盒的FC等。网络设备工作状态怎么样?光纤收发器六个指示灯是否全亮,如果没全亮,检查光纤接口是否连接正确,本地的TX与远方的RX连接,远方的TX与本地的RX连接。如果六个指示灯都不亮,可能为光路衰减太大,此时可用光功率仪测量接收端的光功率,再看看交换机上的光模块是否正常、光口是否启用等。检查HUB或交换机的状态指示灯是否正常,如果闪烁或常亮黄灯,表明数据包在网络上有阻塞现象,需要检查同一网段中是否有IP冲突或是否有ARP病毒爆发,这需要查看交换机的日志来获得详细的信息。

2、熟悉网络的结构

要熟悉网络的结构布局,比如建筑物内部的网络布局、建筑物之间的网络布局以及单位内internet连接的情况等。要仔细研究网络拓扑图,拿不准的地方要向有经验的网络管理员问清楚。从那里来,到那里去,交换机的上联在那里等。

3、熟悉网络的运行情况

要熟悉网络的运行情况,如统计网络正常运行时的状态、网络的使用效率以及网络资源的分配情况等。这样,当网络出现不稳定因素时,就可以快速地分析出故障缘由,从而明确需要添加哪些新的设备或资源。应着重注意以下几点:在整个网络上生成的传输量以及这些传输都集中在哪些网段?网络上传输的这些信息的来源,是正常传输、人为攻击抑或病毒?服务器达到了什么样的繁忙程度?能否在任意一个时刻满足所有用户的请求?也可以借助一些网络辅助软件来统计网络的运行情况。

4.熟悉网线的故障排除

大家知道,网线的制作方式对网络传输速度的影响是非常大的,如果不按照标准制作时,那么来自网线自身的背景噪音以及内部串扰就会降低网络传输速度。为了尽可能地避免这方面的影响,要按照T568B标准制作网线。网线是局域网的血管,没有它信息就不能流通,某条线路突然中断,若连续几次ping都出现Request time out,表明网络不通了。故障通常包括网线内部断裂、双绞线和RJ-45水晶头接触不良以及双绞线是否采用标准线序连接等。T568B线序为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕,可以用测线仪来检测一下线路是否断裂及线序是否正确。

四、网络管理

网络不仅要建设好,更要管理好。不仅管理设备,也要管理上网行为。比如出现ARP病毒攻击等影响网络运行的问题时,一时没法判断到底是哪个用户引起的,而有了网络管理软件后,可以直接看到设备上接入了多少用户,其中哪些人是安全的、哪些人是不安全的,而且可以针对不安全的用户采取进一步的措施,如启动流量分析、发出告警、强制下线、设置带宽等,真正具备了从设备到终端的强大管理能力。

首先,使用交换机巡检软件trayping进行检查,发现ping不通的交换机,及时查明原因。

其次使用网管软件。华为的H3C智能管理中心,可以实时查看网络链路情况,如果链路有故障,则线条变为红色,也可查看交换机是否工作正常,并自动生成网络拓扑图,实时对网络运行情况进行监测,在用户还未报修之前就获知网络所潜在的故障源。再次建立网络文档。建立网络文档,能够带来多种好处,当网络出现问题的时候,网络文档能够提供帮助,成为解决问题的向导,还可以节省时间,有了网络文档的帮助,新来的员工能够迅速的适应自己的工作。

总之,局域网计算机系统和网络的安全工作不是一朝一夕的工作,而是一项长期的工作,同时要加大投入引进先进技术,建立严密的安全防范体系,并在制度上确保该体系功能的实现。